ОАО  «КАЛУЖСКИЙ ОПЫТНО-      ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

# ОПАЛУБКА  ЩИТОВАЯ  «КАЛУЖСКАЯ»

## Предназначена для опалубливания монолитных  конструкций

(фундаментов, стен, колонн, перекрытий и др.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1  Модуль инвентарного

опалубливания, мм                        -   50, 100, 150

2.2  Углы наружные и внутренние

инвентарно опалубливаемые,

градусы                                             -   0…300

2.3  Оборачиваемость элементов

опалубки, циклы:

-  цельнометаллических

и обвязки щитов                          -      250

-  фанерной палубы щитов           -      100

2.4   Масса комплекта, кг                      -   16000

Палуба из ламинированной фанеры

толщиной   18 мм.

Каркас -  металлопрофиль.

Палец П1              Палец П2             Клин К1

1. Щиты ЩФ

2. Палец П1

3. Клин К1

4. Выравнивающая

балка

5. Зажимной палец

### КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ  №  3

общая формообразующая площадь 240 кв. м.

| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ЩИТЫ МЕТАЛЛОФАНЕРНЫЕ ЩФ 3,0х1,2 ЩФ 3,0х0,6 ЩФ 3,0х0,9 ЩФ 3,0х0,3 ВСТАВКИ УГЛОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ВУН 3,0 ВСТАВКИ УГЛОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ВУВ 3,0 ЗАХВАТ СТРОПОВОЧНЫЙ ЗС АНКЕРНЫЙ ТЯЖ с гайкой | 44 22 10 10 6 8 2 170 | ВЫРАВНИВАЮЩАЯ БАЛКА ВБ 2,7 ЗАЖИМНОЙ ПАЛЕЦ ПЗ ПАЛЬЦЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ П 1 П 2 КЛИН К 2 При необходимости комплектуется элементами ПВХ (пробками, конусами, трубками и т.д.) | 20 60 860 280 1140 |